# werkwijze eindreiniging kamer

# cliënt met maagdarminfectie

| Zit/slaapkamer |  |
| --- | --- |
| Voorbereiding | - Doe de PBM aan zoals op de deurkaart is weergegeven |
| Materialen | - Neem benodigde materialen mee de kamer in zoals doeken en moppen, stofwisdoeken, telescoopsteel met frame, schuurpad, emmer, trekkertje en blik, afvalzakken, waszak, desinfectiemiddel, handdesinfectiemiddel, handschoenen - Hang afvalzak op |
| Contactpunten | - Reinig contactpunten op de buitenkant en binnenkant van de deur |
| Kamer observeren | - Kijk goed wat de situatie in de kamer is - Verwijder droge en natte vervuiling |
| Braaksel | - Ligt er braaksel? Ruim dit direct op en reinig en desinfecteer minimaal 1,5 meter rondom de plek - Doe je handschoenen uit, pas handhygiëne toe en trek nieuwe handschoenen aan |
| Vloer | - Mop bij aangehechte vervuiling deze plekken op de vloer van de zit/slaapkamer. |
| Beddengoed (als dit jouw taak is) | - Verwijder beddengoed - Doe beddengoed in de waszak |
| Materiaal in kamer verplaatsen | - Verplaats losse materialen zoals stoelen, krukjes en afvalbak naar het midden van de kamer |
| Buitenrand stofwissen | - Buitenrand vloer stofwissen |
| Elementen buitenrand | - Reinig elementen in de buitenrand (schakelaars, vensterbank, haken, randen en richels, bedlamp, lage kasten (binnen en buiten)) |
| Materialen in kamer terugzetten | - Reinig losse materialen zoals stoelen, krukjes, afvalbak, etc. en zet ze terug in de buitenrand |
| Bed en nachtkastje | - Reinig het bed compleet inclusief matras, bedbodem, onderstel en wielen - Reinig nachtkastje (binnen en buiten) |
| Middendeel stofwissen | - Stofwis het middendeel van de vloer (ook onder het bed) |
| Sanitaire ruimte |  |
| Droge en natte vervuiling | - Verwijder droog losliggend vuil op de grond zoals papiersnippers - Verwijder natte en/of aangehechte vervuiling op de vloer |
| Contactpunten | - Reinig (hand)contactpunten in de ruimte zoals deurklinken, handvaten, beugels volgens een logische volgorde, beginnend bij de deur - Doe werkdoek in waszak |
| Wastafel, douche en toilet | - Reinig de douche - Reinig de wastafel - Reinig het toilet - Doe de doek in de was, handschoenen uit en desinfecteer de handen en doe nieuwe handschoenen aan |
| Aanvullen | - Vul handdoeken, zeep en handalcohol aan - Plaats evt. nieuwe afvalzak |
| Zit/slaapkamer en sanitaire ruimte |  |
| Desinfecteren | - Desinfecteer alle handcontactpunten en horizontale oppervlakken tot reikhoogte met uitzondering van de vloer in de zit/slaapkamer. |
| Controle | - Controleer je werkzaamheden en herstel indien nodig - Reinig en desinfecteer de mopsteel, emmers en andere gebruikte materialen |
| Kamer verlaten | - Doe de PBM uit zoals op de deurkaart aan de binnenkant van de deur is weergegeven en voer handdesinfectie uit - Verwijder de deurkaart van de binnenkant van de deur - Verlaat dan de kamer en neem je materialen mee de gang op - Verwijder de deurkaart van de buitenkant van de deur - Draag deze kaarten over aan de zorg met de mededelingen dat de eindreiniging en desinfectie van de kamer klaar is |